# 📝 Rapport de TP – Robotique Mobile (TP1)

Étudiant : Abdelali ichou Groupe : Group1, M2 ILA Date : 01-12-2025

# 1. Assemblage du robot

### ✔️ Objectif

Assembler le robot mobile à partir des composants fournis : M5StickC Plus, RoverC, servomoteur, capteurs ToF, couleur, ultrasons, LEGO, câbles Grove.

### ✔️ Description

Le robot a été assemblé en suivant le livret fourni sur Moodle. Tous les modules ont été connectés à l’aide des ports Grove conformément aux instructions.

### 📸 Photo de mon robot assemblé

Robot assemblé

# 2. Mise en route du robot

### ✔️ Allumage

- M5StickC Plus activé via le bouton arrière-gauche

### ✔️ Connexion WiFi

- Réseau : ROBM_Moulitine

- Mot de passe : WALL-E!SuzanCalvin

# 3. Utilisation de Pixi ROS2

### ✔️ Démarrage de l’environnement ROS

pixi shell

### ✔️ Lancement du pont UDP

pixi run udp_bridge

Cette commande active la communication entre le robot et ROS2.

### 📸 Capture d’écran : communication avec le robot

Topics list

# 4. Exploration des topics ROS2

### ✔️ Liste des topics ROS2

Commande utilisée :

ros2 topic list

### 📸 Capture d’écran : liste des topics

Topics list

# 5. Lecture des données des capteurs

## 5.1 Capteur ToF (distance)

### ✔️ Lecture des données

ros2 topic echo /tof

### 📸 Capture d’écran : capture du distance

Topics list

### Question : Que se passe-t-il parfois avec les mesures ?

Réponse : Le capteur ToF renvoie parfois des valeurs incorrectes (0, très grandes valeurs). Cela se produit lorsque :

- l’objet est trop loin

- le capteur est trop proche de l’objet

### 📈 Affichage dans rqt

- Ajout d’un onglet Plugins/visualization/plot

- Ajout d’un topic/range

### 📸 Capture d’écran du graphe ToF dans rqt GUI

Topics list

## 5.2 Capteur Couleur

### ✔️ Lecture des données

ros2 topic echo /color

### Question : Quelles valeurs pour différents sols ?

Voici mes mesures :

| Type de sol | R | G | B | Luminosité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bleu | 1 | 13 | 59 | 37 |
| Green | 6 | 32 | 12 | 210 |
| Rouge | 51 | 6 | 8 | 50 |

### 📸 Capture d’écran du Rouge

Topics list

### 📸 Capture d’écran du Blue

Topics list

### 📸 Capture d’écran du Green

Topics list

### Question : À quoi sert ce capteur ?

Réponse :

- Reconnaissance de surfaces

- Détection de zones colorées

# 6. Développement d’un nœud ROS2 : Détection de couleur

## 6.1 Création du package

Commande utilisée :

ros2 pkg create --build-type ament_python --node-name couleur robm_tp1_color

### 📸 Capture de l’arborescence du package

rborescence package

## 6.2 Code du nœud : abonnement au capteur couleur

Voici le code utilisé :

import rclpy
from rclpy.node import Node
from robm_interfaces.msg import Color
from std_msgs.msg import String
import numpy as np

class ColorDetector(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('couleur')

        self.subscription = self.create_subscription(
            Color,
            'color',
            self.callback_color,
            10
        )

        self.publisher = self.create_publisher(String, 'nom_couleur', 10)

        # Valeurs des couleurs mesurées auparavant
        self.known_colors = {
            "blanc": np.array([200, 200, 200]),
            "noir":  np.array([10, 10, 10]),
            "rouge": np.array([180, 40, 30]),
            "vert":  np.array([40, 180, 40]),
            "bleu":  np.array([30, 40, 180])
        }

    def callback_color(self, msg):
        current = np.array([msg.r, msg.g, msg.b])

        distances = {name: np.linalg.norm(current - ref)
                     for name, ref in self.known_colors.items()}

        detected = min(distances, key=distances.get)

        msg_out = String()
        msg_out.data = detected
        self.publisher.publish(msg_out)

        self.get_logger().info(f"Couleur détectée : {detected}")

def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)
    node = ColorDetector()
    rclpy.spin(node)
    node.destroy_node()
    rclpy.shutdown()

## 6.3 Test du nœud

### ✔️ Lancement

pixi shell
cd ~/uni_projects/ROBM/robm-pixi
colcon build
source install/setup.bash
ros2 run robm_tp1_color couleur

### ✔️ Observation du topic :

ros2 topic echo /nom_couleur

### 📸 Capture : topic nom_couleur

![nom_couleur](CHEMIN_VERS_L_IMAGE)

# 7. Visualisation du réseau ROS : rqt_graph

rqt_graph

Le schéma attendu :

/color  --->  /couleur  --->  /nom_couleur

### 📸 Capture d’écran du graphe ROS2

![rqt_graph](CHEMIN_VERS_L_IMAGE)

# 8. Problèmes rencontrés

- difficultés de connexion WiFi

- erreur Python dans le package (ex : rclpy)

- capteur ToF instable

- problème avec rqt qui ne rafraîchit pas & très lent

# 9. Conclusion

Ce TP m’a permis de :

- comprendre & manipuler ROS2 (topics, publishers, subscribers)

- utiliser rqt pour visualiser des données

- développer un nœud ROS2 fonctionnel de détection de couleur

- publier un message personnalisé sur un topic